# orisys API 文档

本文件提供了 orisys 套件的中文文档

## 准备 Python 开发环境

推荐下载 Anaconda，并使用Python 3.10

# 创建并激活虚拟环境
conda create -n orisys python=3.10
conda activate orisys

## 安装 CUDA Toolkit 和 cuDNN

在官方链接下载和安装：https://developer.nvidia.com/cuda/toolkit 或 在Anaconda环境中安装（例子使用cuda12.9）： https://anaconda.org/channels/nvidia/packages/cuda/overview

conda install nvidia/label/cuda-12.9.0::cuda-toolkit nvidia::cudnn

## SDK安装方法

- 根据系统（win / linux）,平台(amd64, aarch64), python(如p38、p39、p310) 版本下载对应的.whl文件

- 运行pip命令安装：

pip install orisys-{version}-{python-version}-{python-version}-{os}_{machine}.whl

如

pip install orisys-0.4.2-cp310-cp310-win_amd64.whl

- 安装 CuPy（根据您的 CUDA 版本选择）：

- 方法 1：使用 extras（推荐）

- # 对于 CUDA 12.x
pip install orisys[cuda12]

# 对于 CUDA 13.x
pip install orisys[cuda13]

- 方法 2：手动安装

- # 对于 CUDA 12.x
pip install cupy-cuda12x>=12.3.0

# 对于 CUDA 13.x
pip install cupy-cuda13x>=13.0.0

- 测试导入：

import orisys
print(orisys.__version__)

## Sensor 类别

### 描述

orisys套件的核心类，用于从视频文件或实时摄像头中读取传感器图像，创建一个具体的传感器对象（实例）。并完成形变、光流及力信息的计算与管理。

### 输入参数

- vid_src (int | str, 必填): 传感器 ID、相机编号或视频路径。默认为 0。

- config_name (str，可选): 传感器配置文件名称或 json 文件路径，用于加载对应的参数配置；例如 ddjx01 或 ./config/ddjx01.json。

- cal_path (str，可选，已弃用): 该参数仅为兼容旧代码保留，当前版本中不再使用，传入后也会被忽略。

- backend (str，可选): 光流场解耦计算后端，默认为 auto，可选cupy,opencl,cpu。

- verbose (bool，可选): 是否输出初始化及运行过程中的详细日志信息，默认为 False。

### 返回

- Sensor 实例，用于后续图像采集、形变计算和数据读取操作。 ### 示例

# Example 1：  用相机编号创建
from orisys import Sensor
sensor = Sensor(0)

# Example 2： 用视频文件创建
sensor = Sensor("/data/data.mp4")

## 2. Sensor.get_img 方法

### 描述

采集并预处理一帧图像并存到Sensor 类别中。

### 返回

- bool：是否成功读取图像。

### 状态更新

- 成功时更新sensor类里面的sensor.img。处理后的BGR格式图像(uint8，尺寸为json文件中resolution_stitch对应分辨率)。 ### 示例

sensor.get_img()

## 3. Sensor.compute_deformation 方法

### 描述

基于当前帧图像计算光流/形变向量场，并通过 HHD 分解将形变场分解为法向/切向分量，同时估计法向力、切向力与扭矩等标量输出。该方法会更新 sensor的形变场与力相关状态，并返回当前帧的光流场。 调用前置条件：需要先通过get_img()成功更新图像。

### 输入参数

- check_motion(bool，可选): 为 True 时先根据光流判断是否有运动，有运动才做 HHD 分解；为 False 时每帧都做 HHD。默认 True。

- threshold(float，可选): check_motion 功能的阈值，默认为6。

- tail_frames (int，可选): 光流变化低于阈值后继续解算多少帧，确保传感器回复，，默认为 10.

### 返回

- bool：是否接触到物体，如果check_motion为False时返回None。

### 示例

sensor.get_img()

is_touched = sensor.compute_deformation(check_motion=True, threshold=6)
# 步骤 2.3: 计算触碰点 
if is_touched:
    sensor.compute_contact()

## 4. Sensor.compute_contact 方法

### 描述

基于已计算的法向形变场进行接触区域分析，输出接触质心与轮廓等信息，并生成接触深度图，默认配置在json文件中，可按需调节。

调用前置条件：需先执行compute_deformation()。

### 返回

dict为接触分析结果字典，至少包含以下键：

- expansion_mask: 扩张区域掩码（np.ndarray）。

- contraction_mask: 收缩区域掩码（np.ndarray）。

- divergence_map: 散度图（np.ndarray）。

- centroid: 质心坐标（单点模式为 (x, y)；多点模式为列表）。

- centroid_found: 是否检测到接触区域（bool）。

- contour: 最大轮廓或轮廓列表（可选字段，存在时返回）。

### 状态更新

- sensor.centroid: 接触质心（单点为 (x, y)，多点为列表）。

- sensor.centroid_found: 是否找到质心（bool）。

### 示例

sensor.compute_contact()
centroid, contour, depth = sensor.read_info(
    sensor.info.CENTROID,
    sensor.info.CONTOUR,
    sensor.info.DEPTH,
)

## 4. Sensor.read_info 方法

### 描述

按指定的信息类型（sensor.info枚举值）批量读取传感器状态数据，并按传入顺序返回对应值的元组。 该方法通常用于在完成形变计算后，读取光流场、分量场、力、帧率等信息。

### 输入参数

- args: 任意数量的 Sensor.info 枚举，用于指定需要获取的数据类型。支持的枚举值及对应数据如下：

### 支持的枚 info keys：

向量/图像类

- VRAW: 原始光流场, np.ndarray，shape=(H, W, 2)

- VNORMAL: 法向光流场, np.ndarray，shape=(H, W, 2)

- VSHEAR: 切向光流场, np.ndarray，shape=(H, W,2)

- DEPTH: 深度场（可选）, 未启用/未生成时返回空数组np.array([])。

标量类

- FNORMAL: 法向力，float。

- FSHEARX: X切向力，float。

- FSHEARY: Y切向力，float。

- FPS: 输出帧率，float。

- CENTROID： 触碰点的坐标，(x, y)。

- CONTOUR： 触碰区域轮廓，np.ndarray, shape=(H, W), 未生成时返回np.empty

时间戳

- TIMESTAMP: 时间戳字符串（HH:MM:SS），str。

注：H/W 由当前json文件中的resolution_stitch配置分辨率决定。

### 返回

Tuple

按传入的 sensor.info 参数顺序返回一个元组，
返回值数量与有效参数数量一致。

- 向量/图像类数据：np.ndarray

  - 若当前流程中尚未生成该数据，返回空数组

- 标量类数据：float

- 时间戳：str（TIMESTAMP，格式为 HH:MM:SS）

### 示例

# Example 1：读取标量数据
fps, fn, fx, fy = sensor.read_info(
    sensor.info.FPS,
    sensor.info.FNORMAL,
    sensor.info.FSHEARX,
    sensor.info.FSHEARY,
)

# Example 2： 读取单个向量场（注意解包方式）
flow = sensor.read_info(sensor.info.VRAW)

## 5. Sensor.disconnect 方法

### 描述

释放传感器相关资源并停止后台异步线程。 调用后将关闭视频/摄像头输入源，并销毁所有 OpenCV 窗口。

建议在程序退出前调用以确保资源被正确释放。

## orisys.finger 手指 UV pipeline

examples/finger_pipeline.py 展示了一个更适合手指/单相机场景的高层 API：

- 使用 FingerRuntime.open() 打开视频源、加载 Blender 导出的资产，并构建 UV 展开映射。

- 用 grab_and_process() 或 read_source() + process_frame() 获取一帧展开后的触觉图像。

- 通过 runtime.tactile（TactileProcessor）调用 compute_deformation()、compute_contact()、read_info()。

- 退出前调用 runtime.close() 释放视频源和内部 Sensor 资源。

相比直接使用 Sensor，FingerRuntime 已封装了视频读取、相机尺寸设置、UV 展开和有效区域掩码传递，更适合作为手指 2D/3D 示例与上层应用的入口。

### 1. FingerRuntime.open 方法

#### 描述

创建一个可复用的手指 UV runtime。该方法会完成以下初始化：

- 解析 export_dir 下的 mesh.npz、camera_intrinsics.npz、world_to_cam.npy

- 根据配置和标定信息构建/加载 unroll_map_uv.npz

- 打开相机或视频文件

- 创建内部 Sensor("external", ...)

- 创建 FrameUnwarper 与 TactileProcessor

#### 输入参数

- export_dir (str，可选): 手指导出资产目录，默认值来自 orisys.finger.DEFAULT_FINGER_EXPORT_DIR。目录下通常需要包含 mesh.npz、camera_intrinsics.npz、world_to_cam.npy。

- config (str，可选): Orisys 配置文件路径，默认 ./config/dd02-ov.json。

- map_cache (str，可选): UV 展开缓存文件路径，默认值来自 orisys.finger.DEFAULT_FINGER_MAP_CACHE。

- source_scale (float，可选): 输入相机分辨率缩放比例；未提供时根据配置自动推断。

- calib (str | None，可选): 外部相机标定文件路径；未提供时优先使用导出资产中的内参。

- video (int | str，可选): 相机编号、数字字符串或视频路径，默认 0。

- camera_id (int | None，可选): video 的别名；若提供则优先使用。

- flip_source_vertical (bool，可选): 是否在 UV 展开前垂直翻转输入源，默认 True。

- verbose (bool，可选): 是否输出初始化日志。

- mirror (bool，可选): 是否对内部触觉图再做镜像，默认 False。

#### 返回

- FingerRuntime 实例。

#### 示例

from orisys.finger import FingerRuntime

runtime = FingerRuntime.open(
    config="./config/dd02-ov.json",
    video=0,
    verbose=True,
)

### 2. FingerRuntime 常用属性

- runtime.geometry: FingerGeometry，包含输入/输出分辨率、导出资产路径、相机内参、缓存路径等一次性初始化结果。

- runtime.domain: UV 展开域对象，内部包含 remap、valid mask 以及可选 surface 数据。

- runtime.tactile: TactileProcessor，用于执行形变、接触和数据读取。

- runtime.capture: OpenCV VideoCapture 对象。

- runtime.valid_mask: 当前 UV 域有效像素掩码。

### 3. FingerRuntime.read_source 方法

#### 描述

仅读取一帧原始视频源，等价于对内部 cv2.VideoCapture 调用 read()。适合需要把采集和 UV 展开分别计时的场景。

#### 返回

- (ok, frame):

  - ok (bool): 是否成功读取。

  - frame (np.ndarray | None): 原始 BGR 帧。

### 4. FingerRuntime.process_frame 方法

#### 描述

对一帧原始输入执行源图预处理、UV 展开，并把展开后的结果送入内部 TactileProcessor。这是 examples/finger_pipeline.py 中 profile 模式使用的方法。

#### 输入参数

- frame (np.ndarray，必填): 原始输入帧。

- color (bool，可选): 为 False 时走灰度展开流程；为 True 时保留 BGR 颜色展开。默认 False。

#### 返回

- np.ndarray: 展开后的触觉图像。color=False 时通常为单通道灰度图；color=True 时为 BGR 图。

### 5. FingerRuntime.grab_and_process 方法

#### 描述

先读取一帧视频源，再调用 process_frame() 完成 UV 展开并推入内部触觉处理器。非 profile 模式下，examples/finger_pipeline.py 使用该方法作为主循环入口。

#### 输入参数

- color (bool，可选): 是否保留颜色，默认 False。

#### 返回

- (ok, unrolled):

  - ok (bool): 是否成功读取并处理。

  - unrolled (np.ndarray | None): 展开后的触觉图像。

### 6. FingerRuntime.get_img 方法

#### 描述

Sensor.get_img() 风格的别名：内部执行一次采集和 UV 展开，并在成功时返回当前展开图，否则返回 None。

#### 输入参数

- color (bool，可选): 是否保留颜色，默认 False。

#### 返回

- np.ndarray | None

### 7. FingerRuntime.warmup 方法

#### 描述

先执行一次采集与 UV 展开，然后调用 runtime.tactile.warmup() 预热内部光流/HHD 相关缓存。examples/finger_pipeline.py 在进入主循环前会先执行一次 warmup。

#### 输入参数

- color (bool，可选): 是否保留颜色，默认 False。

#### 返回

- (ok, unrolled):

  - ok (bool): 是否成功完成 warmup 前的采集。

  - unrolled (np.ndarray | None): warmup 时得到的展开图。

### 8. FingerRuntime.close 方法

#### 描述

释放内部 VideoCapture 并调用 runtime.tactile.disconnect() 清理 Sensor 资源。程序退出前应调用。

### 9. TactileProcessor 类别

#### 描述

TactileProcessor 是对内部 Sensor("external", ...) 的窄封装。它保留了 compute_deformation()、compute_contact()、read_info()、reset() 等常用接口，同时屏蔽了视频采集与 UV 展开细节。

#### 常用属性

- raw_sensor: 底层 Sensor 对象。

- info: 与 Sensor.info 相同的枚举入口。

- img / flow / vnormal / vshear / depth_map: 当前帧处理结果。

- mask_stats: 有效 UV 区域统计信息；examples/finger_pipeline.py 会读取 mask_stats["coverage"] 输出当前掩码覆盖率。

- valid_mask: 当前有效区域掩码。

#### 说明

除 push_frame() / warmup() 之外，TactileProcessor 的 compute_deformation()、compute_contact()、read_info()、reset() 调用方式与 Sensor 基本一致，因此可直接复用前文 Sensor 章节中的参数说明。

### 10. 最小手指 pipeline 示例

下面的流程与 examples/finger_pipeline.py 一致：

import time
import cv2
import orisys
from orisys.finger import FingerRuntime

runtime = FingerRuntime.open(
    config="./config/dd02-ov.json",
    video=0,
    verbose=True,
)

runtime.warmup(color=False)
tactile = runtime.tactile

try:
    while True:
        ok, unrolled = runtime.grab_and_process(color=False)
        if not ok:
            break

        tactile.compute_deformation(check_motion=True, threshold=0)
        tactile.compute_contact()

        fps, flow, vnormal, img, contour, centroid, depth_map, fnormal, fshearx, fsheary = tactile.read_info(
            tactile.info.FPS,
            tactile.info.VRAW,
            tactile.info.VNORMAL,
            tactile.info.IMG,
            tactile.info.CONTOUR,
            tactile.info.CENTROID,
            tactile.info.DEPTH,
            tactile.info.FNORMAL,
            tactile.info.FSHEARX,
            tactile.info.FSHEARY,
        )

        arrows = orisys.util.draw_arrows(
            unrolled,
            flow,
            threshold=0.4,
            grid_spacing=10,
            arrow_scale=1.0,
        )
        cv2.imshow("UV Unrolled", arrows)

        print(
            f"FPS={fps:.2f} normal={fnormal:.2f} "
            f"shear=({fshearx:.2f}, {fsheary:.2f}) "
            f"mask={tactile.mask_stats['coverage']:.2f}",
            end="\r",
        )

        key = cv2.waitKey(1) & 0xFF
        if key == ord("q"):
            break
        if key == ord("r"):
            tactile.reset()
finally:
    runtime.close()
    cv2.destroyAllWindows()

### 11. 关于 profile 模式

examples/finger_pipeline.py 中的 --profile / --profile-every 是示例脚本参数，不属于 orisys SDK 核心 API。本质上它只是把主循环拆成：

- runtime.read_source()

- runtime.process_frame(...)

- tactile.compute_deformation(...)

- tactile.compute_contact()

- tactile.read_info(...)

并对各阶段做耗时统计。因此在业务代码中，也可以按同样方式自行插入计时逻辑。

# 可视化相关

## 1. util.draw_arrows 方法

### 输入参数

- frame：背景图像

- optical_flow：光流场

- threshold：光流箭头显示阈值

- grid_spacing：光流箭头间距（pixel）

- arrow_scale：箭头大小

- margin：箭头最大长度/间距的比例

- colormap：色图，如cv2.COLORMAP_JET

- below_threshold_color：RGB格式的uint8颜色，如(0, 0, 255)

- edge_margin: 不显示箭头边距（pixel）

### 返回

np.ndarray ：箭头光流可视化图像

## 2. util.draw_contact 方法

### 输入参数

- image：背景图像

- contour：轮廓

- centroid：触碰点

- point_color：触碰点的颜色 (BGR)

- region_color：轮廓的颜色 (BGR)

### 返回

np.ndarray ：箭头光流可视化图像

# 配置标定相关

## 1. list_config 方法

### 描述

列出内置传感器配置参数字典。

### 返回

- list: 内置传感器配置参数字典的名字列表。 *** ## 2. export_config 方法

### 描述

导出当前传感器实例使用的配置参数字典。

### 输入参数

- config_name: 需要导出的配置参数字典名字，str

- path: 导出的路径，默认"./config/exported_config.json"

### 返回

- dict: 导出的配置参数字典。

### 保存

- 导出内置的config_name配置参数字典至path

## 常见问题解答 (FAQ)

### Q1:为什么必须先调用get_img()，再调用compute_deformation()？

A：compute_deformation()依赖最近一次获取并拼接的图像数据进行形变与力计算。 在调用该方法前，必须先通过get_img()更新当前帧图像，否则无法进行有效计算。

### Q2:为什么调用了read_info()，但读到的数据是空的？

A：read_info()仅用于读取当前已计算的数据状态，不会触发任何计算。 部分字段依赖特定计算步骤生成，例如： * VRAW / VNORMAL / VSHEAR依赖compute_deformation()； * DEPTH / CENTROID / CONTOUR依赖compute_contact()。

### Q3:compute_contact()为一定要调用吗？什么时候需要？

A：当需要接触相关信息（如接触质心、轮廓或深度/散度图）时，必须调用compute_contact()。 若仅关注形变场或力信息（如光流、法向力、切向力），则无需调用该方法。

### Q4:read_info()的返回值顺序是如何确定的？

A：read_info()按传入的sensor.info参数顺序返回一个元组。 返回值顺序与参数顺序一一对应，与内部存储顺序无关。

### Q5:如果没有标定文件，或拼接结果不正确，会发生什么？

A：若未指定或未找到标定文件，系统会在需要时创建新的拼接标定数据并保存到默认路径。 拼接结果异常通常与标定数据、拼接配置或输入图像质量有关，建议重新生成拼接标定并检查配置参数。

### Q6: 运行报错：“AttributeError: ‘Stitcher’ object has no attribute ‘pos_default’”

A: 请检查视频源的编号是否正确，以及是否能正常打开视频源。在linux 使用v4l2-ctl --list-devices 或 Windows使用Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object { $_.Class -match '^Camera' } 列出摄像头设备。