# orisys API 文档

本文件提供了 orisys 套件的中文文档

## 准备 Python 开发环境

推荐下载 Anaconda，并使用Python 3.10

# 创建并激活虚拟环境
conda create -n orisys python=3.10
conda activate orisys

## 安装 CUDA Toolkit 和 cuDNN

在官方链接下载和安装：https://developer.nvidia.com/cuda/toolkit 或 在Anaconda环境中安装（例子使用cuda12.9）： https://anaconda.org/channels/nvidia/packages/cuda/overview

conda install nvidia/label/cuda-12.9.0::cuda-toolkit nvidia::cudnn

## SDK安装方法

- 根据系统（win / linux）,平台(amd64, aarch64), python(如p38、p39、p310) 版本下载对应的.whl文件

- 运行pip命令安装：

pip install orisys-{version}-{python-version}-{python-version}-{os}_{machine}.whl

如

pip install orisys-0.3.1-cp310-cp310-win_amd64.whl

- 安装 CuPy（根据您的 CUDA 版本选择）：

- 方法 1：使用 extras（推荐）

- # 对于 CUDA 12.x
pip install orisys[cuda12]

# 对于 CUDA 13.x
pip install orisys[cuda13]

- 方法 2：手动安装

- # 对于 CUDA 12.x
pip install cupy-cuda12x>=12.3.0

# 对于 CUDA 13.x
pip install cupy-cuda13x>=13.0.0

- 测试导入：

import orisys
print(orisys.__version__)

5 安装opencl（实验）:

在不带nvidia显卡的设备，可选择通过opencl进行gpu 计算加速，需要确保opencl的库或驱动已经安装，然后在conda环境中安装依赖：

pip install pyopencl
conda install conda-forge::pyvkfft

## Sensor 类别

### 描述

orisys套件的核心类，用于从视频文件或实时摄像头中读取传感器图像，创建一个具体的传感器对象（实例）。并完成形变、光流及力信息的计算与管理。

### 输入参数

- vid_src (int | str, 必填): 传感器 ID、相机编号或视频路径。默认为 0。

- config_name (str，可选): 传感器配置json文件路径，用于加载对应的参数配置，默认为 ./config/ddjx01。

  - cal_path (str，可选，已弃用): 该参数已弃用，当前版本中不再使用，传入后也会被忽略。为兼容旧代码暂时保留。: 复眼拼接校准文件路径，默认为 ./config/cal.npy。有多个传感器同时运行时建议传感器类创建时建议填写，避免校准文件覆写。在首次运行时程序会在找不到文件时自动创建。

- backend (str，可选): 光流场解耦计算后端，默认为 auto，可选cupy,opencl,cpu。

- verbose (bool，可选): 是否输出初始化及运行过程中的详细日志信息，默认为 False。

### 返回

- Sensor 实例，用于后续图像采集、形变计算和数据读取操作。 ### 示例

# Example 1：  用相机编号创建
from orisys import Sensor
sensor = Sensor(0)

# Example 2： 用视频文件创建
sensor = Sensor("/data/data.mp4")

## 2. Sensor.get_img 方法

### 描述

采集并预处理一帧图像并存到Sensor 类别中。

### 返回

- bool：是否成功读取图像。

### 状态更新

- 成功时更新sensor类里面的sensor.img。处理后的BGR格式图像(uint8，尺寸为json文件中resolution_stitch对应分辨率)。 ### 示例

sensor.get_img()

## 3. Sensor.compute_deformation 方法

### 描述

基于当前帧图像计算光流/形变向量场，并通过 HHD 分解将形变场分解为法向/切向分量，同时估计法向力、切向力与扭矩等标量输出。该方法会更新 sensor的形变场与力相关状态，并返回当前帧的光流场。 调用前置条件：需要先通过get_img()成功更新图像。

### 输入参数

- check_motion(bool，可选): 为 True 时先根据光流判断是否有运动，有运动才做 HHD 分解；为 False 时每帧都做 HHD。默认 True。

- threshold(float，可选): check_motion 功能的阈值，默认为6。

- tail_frames (int，可选): 光流变化低于阈值后继续解算多少帧，确保传感器回复，，默认为 10.

### 返回

- bool：是否接触到物体，如果check_motion为False时返回None。

### 示例

sensor.get_img()

is_touched = sensor.compute_deformation(check_motion=True, threshold=6)
# 步骤 2.3: 计算触碰点 
if is_touched:
    sensor.compute_contact()

## 4. Sensor.compute_contact 方法

### 描述

基于已计算的法向形变场进行接触区域分析，输出接触质心与轮廓等信息，并生成接触深度图，默认配置在json文件中，可按需调节。

调用前置条件：需先执行compute_deformation()。

### 返回

dict为接触分析结果字典，至少包含以下键：

- expansion_mask: 扩张区域掩码（np.ndarray）。

- contraction_mask: 收缩区域掩码（np.ndarray）。

- divergence_map: 散度图（np.ndarray）。

- centroid: 质心坐标（单点模式为 (x, y)；多点模式为列表）。

- centroid_found: 是否检测到接触区域（bool）。

- contour: 最大轮廓或轮廓列表（可选字段，存在时返回）。

### 状态更新

- sensor.centroid: 接触质心（单点为 (x, y)，多点为列表）。

- sensor.centroid_found: 是否找到质心（bool）。

### 示例

sensor.compute_contact()
centroid, contour, depth = sensor.read_info(
    sensor.info.CENTROID,
    sensor.info.CONTOUR,
    sensor.info.DEPTH,
)

## 4. Sensor.read_info 方法

### 描述

按指定的信息类型（sensor.info枚举值）批量读取传感器状态数据，并按传入顺序返回对应值的元组。 该方法通常用于在完成形变计算后，读取光流场、分量场、力、帧率等信息。

### 输入参数

- args: 任意数量的 Sensor.info 枚举，用于指定需要获取的数据类型。支持的枚举值及对应数据如下：

### 支持的枚 info keys：

向量/图像类

- VRAW: 原始光流场, np.ndarray，shape=(H, W, 2)

- VNORMAL: 法向光流场, np.ndarray，shape=(H, W, 2)

- VSHEAR: 切向光流场, np.ndarray，shape=(H, W,2)

- DEPTH: 深度场（可选）, 未启用/未生成时返回空数组np.array([])。

标量类

- FNORMAL: 法向力，float。

- FSHEARX: X切向力，float。

- FSHEARY: Y切向力，float。

- FPS: 输出帧率，float。

- CENTROID： 触碰点的坐标，(x, y)。

- CONTOUR： 触碰区域轮廓，np.ndarray, shape=(H, W), 未生成时返回np.empty

时间戳

- TIMESTAMP: 时间戳字符串（HH:MM:SS），str。

注：H/W 由当前json文件中的resolution_stitch配置分辨率决定。

### 返回

Tuple

按传入的 sensor.info 参数顺序返回一个元组，
返回值数量与有效参数数量一致。

- 向量/图像类数据：np.ndarray

  - 若当前流程中尚未生成该数据，返回空数组

- 标量类数据：float

- 时间戳：str（TIMESTAMP，格式为 HH:MM:SS）

### 示例

# Example 1：读取标量数据
fps, fn, fx, fy = sensor.read_info(
    sensor.info.FPS,
    sensor.info.FNORMAL,
    sensor.info.FSHEARX,
    sensor.info.FSHEARY,
)

# Example 2： 读取单个向量场（注意解包方式）
flow = sensor.read_info(sensor.info.VRAW)

## 5. Sensor.disconnect 方法

### 描述

释放传感器相关资源并停止后台异步线程。 调用后将关闭视频/摄像头输入源，并销毁所有 OpenCV 窗口。

建议在程序退出前调用以确保资源被正确释放。

# 可视化相关

## 1. util.draw_arrows 方法

### 输入参数

- frame：背景图像

- optical_flow：光流场

- threshold：光流箭头显示阈值

- grid_spacing：光流箭头间距（pixel）

- arrow_scale：箭头大小

- margin：箭头最大长度/间距的比例

- colormap：色图，如cv2.COLORMAP_JET

- below_threshold_color：RGB格式的uint8颜色，如(0, 0, 255)

- edge_margin: 不显示箭头边距（pixel）

### 返回

np.ndarray ：箭头光流可视化图像

## 2. util.draw_contact 方法

### 输入参数

- image：背景图像

- contour：轮廓

- centroid：触碰点

- point_color：触碰点的颜色 (BGR)

- region_color：轮廓的颜色 (BGR)

### 返回

np.ndarray ：箭头光流可视化图像

# 配置标定相关

## 1. list_config 方法

### 描述

列出内置传感器配置参数字典。

### 返回

- list: 内置传感器配置参数字典的名字列表。 *** ## 2. export_config 方法

### 描述

导出当前传感器实例使用的配置参数字典。

### 输入参数

- config_name: 需要导出的配置参数字典名字，str

- path: 导出的路径，默认"./config/exported_config.json"

### 返回

- dict: 导出的配置参数字典。

### 保存

- 导出内置的config_name配置参数字典至path

## 常见问题解答 (FAQ)

### Q1:为什么必须先调用get_img()，再调用compute_deformation()？

A：compute_deformation()依赖最近一次获取并拼接的图像数据进行形变与力计算。 在调用该方法前，必须先通过get_img()更新当前帧图像，否则无法进行有效计算。

### Q2:为什么调用了read_info()，但读到的数据是空的？

A：read_info()仅用于读取当前已计算的数据状态，不会触发任何计算。 部分字段依赖特定计算步骤生成，例如： * VRAW / VNORMAL / VSHEAR依赖compute_deformation()； * DEPTH / CENTROID / CONTOUR依赖compute_contact()。

### Q3:compute_contact()为一定要调用吗？什么时候需要？

A：当需要接触相关信息（如接触质心、轮廓或深度/散度图）时，必须调用compute_contact()。 若仅关注形变场或力信息（如光流、法向力、切向力），则无需调用该方法。

### Q4:read_info()的返回值顺序是如何确定的？

A：read_info()按传入的sensor.info参数顺序返回一个元组。 返回值顺序与参数顺序一一对应，与内部存储顺序无关。

### Q5:如果没有标定文件，或拼接结果不正确，会发生什么？

A：若未指定或未找到标定文件，系统会在需要时创建新的拼接标定数据并保存到默认路径。 拼接结果异常通常与标定数据、拼接配置或输入图像质量有关，建议重新生成拼接标定并检查配置参数。

### Q6: 运行报错：“AttributeError: ‘Stitcher’ object has no attribute ‘pos_default’”

A: 请检查视频源的编号是否正确，以及是否能正常打开视频源。在linux 使用v4l2-ctl --list-devices 或 Windows使用Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object { $_.Class -match '^Camera' } 列出摄像头设备。